Como usar a Memória de Cálculo de Capacidade Portuária

Guia operacional para preparação dos dados, configuração dos parâmetros e execução dos notebooks

LabPortos/UFMA — Roteiro Metodológico de Capacidades Portuárias (Infra S.A.) | Abril 2026

# 1. Visão geral

Este guia descreve o procedimento completo para produzir a memória de cálculo de capacidade portuária utilizando os dois notebooks Python e a planilha-modelo entregues pelo LabPortos/UFMA. O conjunto de entregáveis tem três componentes: (a) a planilha BD_Modelo_Memoria_Calculo.xlsx, que contém as bases de dados com cinco linhas de exemplo, os parâmetros ajustáveis do modelo e as instruções resumidas de uso; (b) o notebook Memoria_Calculo_Capacidade_Sem_Conteineres.ipynb, que processa cargas não conteinerizadas (granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral) e gera as Planilhas 1, 2 e 3 mais o Quadro 5; e (c) o notebook Memoria_Calculo_Capacidade_Conteineres.ipynb, que processa exclusivamente carga conteinerizada em TEU, com tratamento automático de replicatas antes de qualquer cálculo.

Os notebooks implementam os Passos 1 e 2 do Roteiro Metodológico para Análise de Capacidades em Terminais Portuários, conforme as equações e procedimentos do roteiro. A lógica dos cálculos segue a referência de Paranaguá e Antonina, adaptada para uso geral: qualquer porto brasileiro pode ser analisado substituindo os arquivos de entrada e ajustando os parâmetros na célula de configuração de cada notebook.

# 2. Pré-requisitos

## 2.1. Software necessário

| Componente | Observação |
| --- | --- |
| Python 3.9 ou superior | Interpretador da linguagem. Verificar versão: python --version no terminal. |
| Jupyter Notebook ou JupyterLab | Ambiente de execução dos notebooks. Instalar via: pip install notebook jupyterlab |
| pandas ≥ 1.5 | Biblioteca de manipulação de dados. Instalar via: pip install pandas |
| numpy | Biblioteca de cálculo numérico. Instalar via: pip install numpy |
| openpyxl | Leitura e escrita de arquivos .xlsx. Instalar via: pip install openpyxl |
| Microsoft Excel ou LibreOffice Calc | Para abrir e revisar os arquivos .xlsx gerados pelos notebooks. |

Instalação rápida de todas as dependências de uma vez: pip install pandas numpy openpyxl notebook

## 2.2. Organização dos arquivos

Todos os arquivos devem estar na mesma pasta antes de executar qualquer notebook. A estrutura esperada é a seguinte:

pasta_de_trabalho/

├── BD_Bruta_ANTAQ.xlsx ← base de cargas não conteinerizadas (ANTAQ)

├── BD_Bruta_ANTAQ_Cont.xlsx ← base de contêineres (ANTAQ)

├── BD_Modelo_Memoria_Calculo.xlsx ← planilha-modelo com parâmetros e exemplos

├── Memoria_Calculo_Capacidade_Sem_Conteineres.ipynb ← notebook cargas gerais

└── Memoria_Calculo_Capacidade_Conteineres.ipynb ← notebook contêineres

Os nomes dos arquivos devem ser mantidos exatamente como acima. Os notebooks leem 'BD_Bruta_ANTAQ.xlsx' e 'BD_Bruta_ANTAQ_Cont.xlsx' pelo nome — qualquer variação causará erro de importação.

# 3. Preparação dos dados de entrada

## 3.1. Como baixar as bases do Estatístico Aquaviário ANTAQ

Passo 1 Acesse o portal ▸ URL: https://web3.antaq.gov.br/ea/ ▸ Clique em 'Estatístico Aquaviário' > 'Dados por atracação'.

Passo 2 Selecione os filtros ▸ Ano: selecione o ano-base da análise (ex.: 2024). ▸ Complexo Portuário: selecione o porto que será analisado. ▸ Período: selecione o intervalo completo (janeiro a dezembro para ano-base). ▸ Tipo de carga: para a base não conteinerizada, selecione TODOS os perfis exceto 'Carga Conteinerizada'. ▸ Para a base de contêineres, selecione apenas 'Carga Conteinerizada'.

Passo 3 Exporte e renomeie ▸ Clique em 'Exportar' > 'Excel (.xlsx)'. ▸ Salve o arquivo de cargas não conteinerizadas como: BD_Bruta_ANTAQ.xlsx ▸ Salve o arquivo de contêineres como: BD_Bruta_ANTAQ_Cont.xlsx ▸ Mova os dois arquivos para a pasta de trabalho descrita na Seção 2.2.

A base não conteinerizada para o ano de 2024 contém 121.071 atracações em 39 complexos portuários, com 20 colunas. A base de contêineres contém 31.543 registros em 19 complexos. Os cabeçalhos devem ser mantidos exatamente como exportados pelo portal da ANTAQ — os notebooks os leem pelo nome exato da coluna.

## 3.2. Estrutura das bases de dados

Cada linha das bases corresponde a uma atracação e deve conter obrigatoriamente os cinco timestamps que permitem o cálculo dos tempos operacionais. A tabela abaixo descreve as colunas críticas:

| Coluna | Descrição e uso no cálculo |
| --- | --- |
| Ano | Ano de referência da atracação (texto: '2024'). |
| Nome do Terminal | Identificação do terminal operador. Forma a chave de agrupamento junto com Berço, Nomenclatura, Perfil, Sentido e Navegação. |
| Berço | Identificação do berço com código ANTAQ entre parênteses. Ex.: 'Corredor 1 (PNG0201)'. |
| Navegação da Atracação | Regime de navegação: 'Longo Curso' ou 'Cabotagem'. Compõe a chave de agrupamento. |
| IMO da embarcação | Identificador internacional da embarcação. Usado no tratamento de replicatas da base de contêineres. |
| Data da Chegada | Timestamp de chegada ao fundeadouro. Usado para calcular o Line-up (indicador de nível de serviço). |
| Data da Atracação | Timestamp de atracação no berço. Início do berth time. |
| Data do Início da Operação | Timestamp de início da operação de carga/descarga. Diferença com Data da Atracação = Inop.Pré. |
| Data do Término da Operação | Timestamp de fim da operação. Diferença com Início = T_op (tempo de operação efetiva). |
| Data da Desatracação | Timestamp de saída do berço. Diferença com Término = Inop.Pós. |
| Perfil da Carga | Categoria ANTAQ: 'Granel Sólido', 'Granel Líquido e Gasoso', 'Carga Geral' ou 'Carga Conteinerizada'. |
| Nomenclatura Simplificada | Produto movimentado (ex.: 'Soja em Grão', 'Fertilizantes', 'Contêineres'). Compõe a chave de agrupamento. |
| Sentido | 'Embarcados' (exportação) ou 'Desembarcados' (importação). |
| Total de Movimentação Portuária em toneladas (t) | Movimentação da atracação em toneladas. Para contêineres, a coluna é substituída pelo total em TEU. |

## 3.3. Particularidade da base de contêineres: replicatas

A ANTAQ registra a mesma atracação em múltiplas linhas na base de contêineres quando o navio opera em mais de um berço ou quando a carga é desdobrada em várias entradas no sistema. O notebook de contêineres detecta e corrige esse comportamento automaticamente: agrupa os registros pelo conjunto de seis campos (IMO da embarcação + cinco timestamps), soma a movimentação em TEU e mantém um único registro por atracação. A planilha-modelo inclui um exemplo intencional desse padrão nas linhas 4 e 5 da aba BD_Conteinerizada (mesma atracação com 2.840 TEU + 180 TEU = 3.020 TEU após consolidação).

Para cargas não conteinerizadas, replicatas são raras e o notebook não aplica esse tratamento. Caso o analista identifique duplicatas na base não conteinerizada, deve removê-las manualmente antes de executar o notebook, documentando o procedimento na memória de cálculo.

# 4. Configuração dos parâmetros

Antes de executar qualquer notebook, revise os parâmetros da aba Parametros da planilha-modelo. Os valores em azul são os que o analista deve ajustar conforme o porto em análise. A tabela abaixo descreve cada parâmetro, seu valor de referência e o procedimento de calibração.

| Parâmetro | Valor padrão | Unidade | Como calibrar |
| --- | --- | --- | --- |
| H_EF | 8.000 h | h/ano | Calcule pela Eq. 1c do roteiro: H_cal − H_cli − H_mnt − H_nav − H_out. Obtenha H_cli junto ao terminal (§3.4), H_mnt dos relatórios operacionais e H_nav das tábuas de maré da DHN. Na ausência de dados, use 8.000 h para terminal sem restrição climática severa e documente na memória. |
| CLEARANCE_H | 3,0 h | h | Intervalo entre atracações consecutivas (parâmetro 'a'). Calcule a partir do Estatístico ANTAQ como a diferença média entre Data da Atracação de escalas consecutivas no mesmo berço. Adote 3,0–3,5 h quando o cálculo direto não for viável (Quadro 6 do roteiro). |
| BOR_adm (automático por perfil × berços) | 0,65 | adimensional | Os notebooks selecionam o BOR_adm automaticamente via função get_bor_adm(), consultando o BOR_ADM_MAPA (não conteinerizados) ou BOR_ADM_CONT_MAPA (contêineres) para cada grupo de carga. Não é necessário alterar nenhum valor manualmente. Verifique a aba Parametros da planilha-modelo para entender os valores aplicados por perfil. Se precisar reproduzir exatamente os resultados de Paranaguá (BOR=0,80 fixo), configure BOR_ADM_FALLBACK = 0.80 e H_EF = 8760 na célula de parâmetros do notebook. |
| FATOR_TEU | 1,55 | TEU/caixa | Calibre com os dados do Estatístico ANTAQ do terminal: movimentação total em TEU ÷ número de atracações do grupo. A referência setorial é 1,40–1,65 TEU por caixa (Quadro 8 do roteiro). Relevante apenas para o notebook de contêineres. |

Antes de executar cada notebook, abra a Célula 2 (PARÂMETROS DE ENTRADA) e revise apenas H_EF, CLEARANCE_H e FATOR_TEU — os únicos parâmetros que variam por porto. O BOR_adm é determinado automaticamente para cada grupo de carga pelo notebook; não é necessário informá-lo manualmente. Para o notebook de contêineres, revise também FATOR_TEU com o dado do porto em análise.

# 5. Execução dos notebooks

## 5.1. Abrindo o Jupyter

Abra um terminal (Prompt de Comando no Windows, Terminal no macOS/Linux), navegue até a pasta de trabalho e execute:

cd caminho/para/pasta_de_trabalho

jupyter notebook

O Jupyter abrirá automaticamente no navegador padrão. Clique no nome do notebook para abri-lo. Na interface do notebook, use o menu Kernel > Restart & Run All para executar todas as células em sequência a partir do zero, garantindo que nenhuma variável de execução anterior interfira nos resultados.

## 5.2. Notebook de cargas não conteinerizadas

Execute o arquivo Memoria_Calculo_Capacidade_Sem_Conteineres.ipynb. A sequência de execução e os produtos de cada célula são os seguintes:

| Célula | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Célula 1 — Bibliotecas | Importa pandas, numpy e warnings. Nenhuma saída visível esperada. |
| Célula 2 — Parâmetros | Exibe os valores de H_EF e CLEARANCE_H configurados, o dicionário BOR_ADM_MAPA e exemplos do BOR_adm que será aplicado para cada perfil e número de berços. Revise antes de continuar. |
| Célula 3 — Importação | Lê 'BD_Bruta_ANTAQ.xlsx' e exibe o número de registros e colunas. Resultado esperado: '121.071 registros ¦ 23 colunas' para a base nacional de 2024. |
| Célula 4 — Chave de agrupamento | Cria a coluna 'Apoio Concatenar' concatenando 7 campos. Exibe o número de grupos distintos. |
| Célula 5 — tratamento_base (Planilha 1) | Calcula Inop.Pré, T_op, Inop.Pós, Line-up e Produtividade (t/h). Descarta registros com T_op ≤ 0 e exclui contêineres. Exibe contagem de válidos e descartados. |
| Célula 6 — Exporta Planilha 1 | Gera 'Planilha1_Base_Depurada.xlsx' na pasta de trabalho. |
| Célula 7 — tabela_indicadores (Planilha 2) | Calcula Q1, Q3 e limites IQR para Inop.Pré, Produtividade e Inop.Pós. Calcula médias depuradas, lote médio, Ta, clearance e Ta+a por grupo. Pode demorar alguns minutos para bases grandes. |
| Célula 8 — Exporta Planilha 2 | Gera 'Planilha2_Indicadores_Operacionais.xlsx'. |
| Célula 9 — tabela_capacidades (Planilha 3) | Aplica Eq. 1b para C_cais bruta. Calcula alocação por mix, BOR observado (Eq. 2a) e BUR observado (Eq. 2b). Sinaliza grupos com BOR > BOR_adm. |
| Célula 10 — Exporta Planilha 3 | Gera 'Planilha3_Capacidades.xlsx'. |
| Célula 11 — Quadro 5 | Agrega por Terminal + Perfil e gera 'Quadro5_Consolidacao_Sistemica.xlsx'. |
| Célula 12 — Log IQR | Registra N total e N retidos por grupo para rastreabilidade. Gera 'Log_Depuracao_IQR.xlsx'. |

## 5.3. Notebook de contêineres

Execute o arquivo Memoria_Calculo_Capacidade_Conteineres.ipynb. A estrutura é idêntica à do notebook anterior, com duas diferenças operacionais: (a) a Célula 3 aplica o tratamento de replicatas antes de calcular os tempos, reduzindo o número de registros de 31.543 para aproximadamente 9.400 atracações únicas para a base nacional de 2024; (b) a produtividade é calculada em TEU/h e a capacidade é expressa em TEU/ano, com conversão paralela para t/ano via FATOR_TEU. Os arquivos gerados recebem o sufixo _Cont no nome para diferenciá-los dos arquivos do notebook anterior.

Para a base nacional de 2024, o tratamento de replicatas reduz os 31.543 registros originais para 9.431 atracações únicas — uma consolidação de cerca de 70% dos registros. Esse comportamento é esperado e correto. O número de TEU total é preservado pela soma durante o agrupamento.

# 6. Arquivos gerados e uso dos resultados

| Arquivo | Conteúdo e uso |
| --- | --- |
| Planilha1_Base_Depurada.xlsx | Base com tempos calculados: uma linha por atracação válida. Insumo para Planilha 2. Consultar para verificar valores individuais de T_op ou Produtividade antes de interpretar indicadores agregados. |
| Planilha2_Indicadores_Operacionais.xlsx | Uma linha por grupo (Terminal + Berço + Perfil + Sentido + Navegação). Contém Q1, Q3, limites IQR, médias depuradas de Inop.Pré, Produtividade e Inop.Pós, lote médio e Ta calculado. Insumo direto para Planilha 3 e para calibração de parâmetros. |
| Planilha3_Capacidades.xlsx | Uma linha por grupo com C_cais bruta (Eq. 1b), fração de mix f(j), C(j) alocada, BOR observado (Eq. 2a) e BUR observado (Eq. 2b). Coluna 'BOR > BOR_adm?' sinaliza grupos com possível saturação. Valores da coluna 'C(j) alocada' alimentam diretamente o Quadro 5. |
| Quadro5_Consolidacao_Sistemica.xlsx | Template do Quadro 5 do roteiro, agregado por Terminal + Berço + Perfil. Preencher manualmente as colunas C_arm e C_hint com resultados dos Passos 4–7. Aplicar Eq. 13 (C_sistema = MIN(C_cais, C_arm, C_hint)) para identificar o elo restritivo. |
| Log_Depuracao_IQR.xlsx | Registro de rastreabilidade: N total de atracações e N retidas no IQR por grupo para cada variável depurada. Exigência do §11 do roteiro. Documentar na memória de cálculo os grupos com retenção inferior a 60%. |

## 6.1. Preenchimento do Quadro 5 após execução dos notebooks

O arquivo Quadro5_Consolidacao_Sistemica.xlsx traz preenchidas as colunas C_cais (t/ano), BOR observado, BOR admissível e BUR observado para cada combinação de Terminal + Berço + Perfil de Carga. O analista deve completar as três colunas restantes manualmente:

| Coluna a preencher | Origem e procedimento |
| --- | --- |
| C_arm (t/ano) | Capacidade dinâmica de armazenagem calculada pela Eq. 5 do roteiro (CD = CE × DOA/DT × η_d), obtida no Passo 4–5 para o mesmo terminal e perfil de carga. |
| C_hint (t/ano) | Capacidade de hinterlândia calculada pelas Eqs. 9–12 do roteiro (C_hint = C_rod + C_fer), obtida no Passo 6–7. |
| C_sistema (t/ano) e Elo restritivo | Aplicar Eq. 13: C_sistema = MIN(C_cais, C_arm, C_hint) por perfil j e horizonte t. O subsistema cujo valor coincide com o mínimo é o elo restritivo para aquela combinação. |

# 7. Resolução de problemas frequentes

| Erro ou sintoma | Causa provável e solução |
| --- | --- |
| FileNotFoundError: BD_Bruta_ANTAQ.xlsx | O arquivo de entrada não está na mesma pasta do notebook. Verifique o caminho com os comandos: import os; print(os.getcwd()) no início do notebook para confirmar o diretório de trabalho. |
| KeyError: 'Perfil da Carga' | O cabeçalho da coluna foi alterado no arquivo baixado da ANTAQ ou o arquivo está em uma aba de nome diferente do esperado. Para a base de contêineres, a aba deve se chamar exatamente 'Sheet1'. Verifique com: pd.read_excel('BD_Bruta_ANTAQ_Cont.xlsx', sheet_name=None).keys() |
| Planilha 2 com NaN nas médias IQR | Grupo com menos de 4 atracações não permite cálculo confiável de quartis. Valores NaN são esperados para grupos com N < 4. Documente esses grupos no log e adote a média simples ou valores de referência do Quadro 2 do roteiro. |
| BOR observado > 100% em muitos grupos | O H_EF está superestimado para o porto em análise. Recalcule H_ef pela Eq. 1c com os valores reais de H_cli, H_mnt e H_nav do terminal e atualize o parâmetro na Célula 2 do notebook. |
| Kernel morto ou MemoryError | A base bruta completa (121 mil registros) exige ao menos 4 GB de RAM disponível. Filtre o DataFrame para o porto em análise logo após a importação: bd_bruta = bd_bruta[bd_bruta['Complexo Portuário'] == 'Nome do Porto'].copy() |
| Resultado de C_cais muito diferente do esperado | Verifique se CLEARANCE_H está em horas (não minutos). Verifique se H_EF está em horas/ano (não em dias). O BOR_adm é determinado automaticamente — se os resultados parecerem muito diferentes do esperado, verifique se o campo "Perfil da Carga" na base ANTAQ usa exatamente os mesmos rótulos do BOR_ADM_MAPA no notebook (ex.: "Granel Sólido", não "Granel Sólido Vegetal"). Grupos não mapeados recebem BOR_ADM_FALLBACK = 0,80 e a coluna "BOR_adm fonte" registrará "Fallback 0,80" na Planilha 3. |

# 8. Referências

ANTAQ — Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Estatístico Aquaviário. Brasília: ANTAQ, 2024. Disponível em: https://web3.antaq.gov.br/ea/

LABPORTOS/UFMA. Roteiro Metodológico para Análise de Capacidades em Terminais Portuários. São Luís: LabPortos, 2026.

UNCTAD. Port Development: a handbook for planners in developing countries. 2. ed. Genève: UNCTAD, 1985.

WORLD BANK. Port Reform Toolkit. 2. ed. Washington D.C.: World Bank, 2007.